COMUNE DI ALESSANO

Provincia di Lecce

P.U.T.

(PIANO URBANO DEL TRAFFICO)

Piano Generale del Traffico Urbano di Alessano

Relazione Tecnica

Responsabile unico del procedimento:

INDICE

1.	Premessa	3

2.	Il p.u.t - piano urbano del traffico (art.36 del codice della strada)	4

3.	le indicazioni dell’amministrazione comunale	7

4.	La viabilità prevista da altri piani e programmi	8

5.	Classificazione della rete stradale	9

5.1.	Classificazione della rete stradale secondo il Nuovo Codice della Strada	9

5.2.	Classifica funzionale del Comune di Alessano	11

5.3.	Il sistema viario	16

6.	Il regolamento viario	17

6.1.	Il Regolamento Viario di Alessano	17

6.1.1 Norme Generali per le strade a traffico limitato	17

6.1.2 Disciplina del carico e scarico delle merci	18

7.	Interventi Previsti dal P.G.T.U.	19

7.1.	La salvaguardia del Centro Storico	19

7.1.1.	Le zone a traffico limitato (art. 3 D.L. 285/92)	20

7.1.2.	Previsioni di zone e itinerari pedonali	21

7.1.3.	La mobilità delle persone a ridotta mobilità motoria	22

7.2.	La rete stradale di scorrimento Interquartiere	23

7.2.1.	Componenti di traffico ammesse a deroghe	25

7.3.	Fluidificazione delle intersezioni sulle reti di scorrimento interquartiere	25

7.4.	La rete viaria minore	25

7.5.	Sicurezza stradale e “zone 30”	27

7.6.	Il collegamento Centro Urbano – Mare	28

7.7.	Il Sistema della sosta	28

7.7.1.	Tariffazione della sosta	28

7.7.2.	Individuazione di aree da destinare a parcheggio e nodi di scambio	29

7.8.	Mobilità lenta	31

- Premessa

La redazione dei P.U.T. (Piani Urbani del Traffico) è riferita alle direttive dettate dall’ art. 36 del Codice della Strada, compreso l’adozione ed attuazione del piano stesso, costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, i cui obiettivi possono essere realizzati nel breve periodo (arco temporale biennale e nell’ipotesi di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate).

Il Comune di Alessano pur trovandosi con una popolazione compresa tra i seimila e i seimilacinquecento abitanti e per questo non obbligato a dotarsi del Piano Urbano del Traffico (soglia minima prevista dalla normativa nazionale 30.000 abitanti), ha ritenuto necessario dotarsi di tale strumento in quanto tale Piano è fondamentale se si vuole migliorare la qualità di vita dei cittadini, considerato che durante tutto l’anno solare, la presenza della S.S. 275, che attraversa per la sua interezza il centro del capoluogo e della frazione di Montesardo e l’ormai graduale aumento del turismo religioso, oltre a quello vacanziero dei periodi estivi, crea non pochi disagi.

Il piano si prefigge, quindi, l’obiettivo di dare una serie di proposte coordinate di intervento relative al sistema viabilistico, al sistema di circolazione, dei parcheggi e della sosta, e quindi ambientale, pedonale, ciclistico e dei percorsi di trasporto pubblico.

| ISTAT Dataset:Popolazione residente al 1° gennaio 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Età |  | totale |  |  |  |  |  |
| Stato civile |  | totale |  |  |  |  |  |
| Tipo di indicatore demografico |  | popolazione al 1º gennaio |  |  |  |  |  |
| Seleziona periodo |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| Sesso |  | maschi |  | femmine |  | totale |  |
| Territorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Alessano |  |  | 3027 |  | 3344 |  | 6371 |

- Il p.u.t - piano urbano del traffico (art.36 del codice della strada)

Il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) introduce all’art. 36 la necessità dell’adozione del Piano Urbano del Traffico (PUT) per i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, oppure per quelli che registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, ovvero risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto nel suo complesso in conformità alle Direttive “per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici il 24 giugno 1995, di concerto con il Ministero dell’Ambiente ed il Dipartimento per le Aree Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1995. Infatti, in data 7 aprile 1993, il CIPET aveva emanato una delibera di indicazioni per l’elaborazione delle direttive interministeriali relative alla predisposizione dei PUT. Fino a quella data venivano adottati, come principi guida, quelli espressi dalla circolare n. 2575 dell’8 agosto 1986 “Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani Urbani del Traffico”. Inoltre, la delibera CIPET già delineava una serie di criteri guida e di definizioni che contribuivano a meglio identificare gli obiettivi ed i campi di applicazione del PUT, che non risultavano pienamente definiti nella definizione data dall’art.36 del nuovo Codice della Strada.

Le direttive del 1995 definiscono il Piano urbano del traffico (PUT) come un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. In particolare, il PUT deve essere inteso come ”piano di immediata realizzabilità“, con l'obiettivo di una gestione ottimale del sistema della mobilità urbana attraverso l’organizzazione degli spazi stradali esistenti e, ove necessario, del sistema di trasporto pubblico collettivo.

Il PUT, in relazione al livello di dettaglio degli interventi previsti ed al grado di affinamento degli studi condotti, si può articolare su tre livelli distinti di progettazione:

- Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU), inteso come progetto complessivo del sistema di trasporto stradale relativo all’intera area urbana, con individuazione delle criticità del sistema e valutazione dei possibili interventi sulla mobilità e sulla viabilità da adottare;

- Piani Particolareggiati del traffico urbano (PPT), intesi come progetti di massima in attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Piano Generale, volti ad analizzare le problematiche di determinati settori urbani;

- Piani esecutivi del traffico urbano (PET), intesi quali progetti di dettaglio dei Piani Particolareggiati; la progettazione in questa fase deve scendere nel particolare di ogni intervento definito dai Piani Particolareggiati.

Il P.U.T. – Piano Urbano del Traffico - redatto è un piano che si può attuare in maniera immediata col presupposto di contenere al massimo, mediante interventi di modesto onere economico, le criticità della circolazione.

Per tale Piano Urbano del Traffico sono consentiti aggiornamenti successivi a cadenza biennale che rendono lo stesso un cosiddetto piano-processo.

Secondo l’art. 36 del Codice della Strada, il P.U.T. deve rispondere a quelli che sono gli Obiettivi Generali che esso deve prefiggersi e un elenco di questi detta la strada da seguire:

- la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico

- il risparmio energetico

- il rispetto dei valori ambientali

- il miglioramento della mobilità pedonale

- il miglioramento della circolazione e sosta degli autoveicoli

- il miglioramento della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico

- la possibile riduzione degli incidenti stradali.

Il Piano Urbano del Traffico rappresenta quindi lo strumento ideale di pianificazione e di gestione della mobilità nel breve termine, con la definizione di una serie coordinata di interventi finalizzati ad ottimizzare l’esistente sistema e a soddisfare le esigenze di mobilità odierne. Gli interventi riguardano in particolare il sistema di regolamentazione del traffico (modifiche all’attuale schema di circolazione), il sistema di controllo della sosta, il sistema delle aree pedonali, le soste e il sistema del trasporto pubblico; tutto finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza, a rendere accettabili le condizioni ambientali, nel rispetto degli standards legislativi previsti dalle normative vigenti, e a soddisfare le esigenze di sosta per le diverse categorie di utenti.

Le Direttive, applicate al lungo periodo di tempo (decennale), dimostrano come le criticità possono essere rimosse attraverso adeguati potenziamenti delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico, che costituiscono il principale oggetto del Piano Urbano del Traffico.

L’elaborazione del Piano avviene attraverso varie macroattività riconducibili alle seguenti fasi di  diagnosi conoscitiva e identificazione dei problemi, analisi della pianificazione esistente e costruzione di un quadro conoscitivo (rilievi di traffico, statistiche sull’incidentalità) con l’esecuzione di indagini dirette “sul campo” e l’utilizzo di modalità partecipative dei cittadini, degli “users” e delle associazioni ed organizzazioni di categoria, elaborazione di un piano operativo generale per il processo di pianificazione, individuazione degli obiettivi ambientali generali e specifici a cui segue la stesura del “Documento Preliminare Strategico” e la redazione del “Rapporto Preliminare Ambientale” per avviare la procedura di “Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.”

Secondo le Direttive i contenuti del P.U.T. sono distinti su tre distinti livelli di progettazione;

- il 1° livello è quello del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), inteso come progetto preliminare relativo all’intero centro abitato e indicante la politica intermodale, la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni ed alla mobilità sostenibile.

Con il presente Piano del Traffico l’Amministrazione si propone di definire una serie di interventi rivolti alle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici dei veicoli privati, tutte azioni realizzabili nel breve periodo e con dotazione di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariati.

L’obiettivo è quello di dare una serie di proposte d’intervento riguardo il sistema di circolazione veicolare, il sistema dei parcheggi e della sosta, gli attraversamenti pedonali e il trasporto pubblico. Azioni fatte considerando il centro urbano di Alessano, della frazione di Montesardo e della Marina di Novaglie.

- le indicazioni dell’amministrazione comunale

Il Comune di Alessano attraverso la redazione del presente strumento di pianificazione definisce il piano generale di 1° livello che tiene conto di tutte le problematiche del territorio, dell’architettura, del paesaggio, dell’ambiente, della storia e la microeconomia, in modo da conseguire il recupero e il miglioramento della vivibilità e delle condizioni ambientali.

L’Amministrazione Comunale di Alessano, lo scrivente Comando di Polizia Municipale e gli uffici tecnici comunali, nei vari colloqui e tavoli tecnici, affrontando le problematiche relative al traffico all’interno del territorio comunale hanno evidenziato quanto segue:

- Decongestionare il traffico nel centro abitato di Alessano e Montesardo;

- Decongestionare il traffico nella Marina di Novaglie;

- Individuazione di aree a parcheggio all’interno del centro abitato di Alessano, Montesardo e Marina di Novaglie – regolamentazione degli stessi;

- Individuazione di aree intermodali di scambio (pubblico – privato);

- Pedonalizzazione di aree all’interno del centro abitato di Alessano e Montesardo;

- Individuazione di nuovi itinerari ciclopedonali;

- Messa in sicurezza di intersezioni stradali;

La gestione delle problematiche emerse è affrontata nel capitolo degli interventi.

In merito alla SS.275 si precisa che è in corso di elaborazione da parte di ANAS una proposta progettuale per la realizzazione del nuovo tratto della SS 275

- La viabilità prevista da altri piani e programmi

Lo sviluppo urbanistico della città di Alessano è regolato da un vecchio strumento urbanistico (Programma di Fabbricazione) approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 277/1978 e in corso di aggiornamento con un Piano Urbanistico Generale così come previsto dalla nuova normativa regionale in materia (Legge Regionale n.20 del 27/07/01 “Norme generali di governo e uso del territorio”).

Lo sviluppo urbanistico previsto dal PdF non da disposizioni per quanto concerne la rete viaria e non regolamenta in nessun modo possibili reti viarie a supporto di quella esistente.

Dalla figura emerge che tutte le strade previste dal Programma sono state realizzate.

P.d.F. del Comune di Alessano

- Classificazione della rete stradale

Classificare le strade per gerarchia funzionale è uno dei metodi più efficaci per la riorganizzazione della rete stradale urbana. Le situazioni di congestione stradale derivano spesso da un utilizzo promiscuo delle stesse

Per questi motivi una delle principali operazioni che deve essere effettuata in sede di Piano Urbano di Traffico consiste nella individuazione delle caratteristiche funzionali di ogni strada e nella classificazione della rete.

La classificazione delle strade non è un'operazione meramente definitoria.

  - Classificazione della rete stradale secondo il Nuovo Codice della Strada

Ai fini della classificazione, riguardo alle “caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali”, il nuovo Codice della Strada (D.L. n°285/92 art. 2 “Definizione e classificazione delle strade”) definisce i seguenti tipi di strade:

- Autostrade

- Strade extraurbane principali

- Strade extraurbane secondarie

- Strade urbane di scorrimento

- Strade urbane di quartiere

- Strade locali

Il nuovo Codice della Strada assegna a questi tipi le seguenti “caratteristiche minime”:

- AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsie di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e di fine; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate; priva di intersezione a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e di fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali  altre categorie di utenti devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di accelerazione e di decelerazione.

- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da traffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un'eventuale corsia di marcia, banchine pavimentate e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

- STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

- STRADA LOCALE: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.”

Occorre osservare che la classificazione della rete che discende dalle norme del Codice non fornisce una esatta interpretazione delle funzioni svolte dalle strade di Alessano, poiché tiene conto soprattutto delle caratteristiche di sezione stradale.

Tale tipo di classificazione non rappresenta la reale configurazione della rete stradale del Comune di Alessano e non fornisce chiara interpretazione sulle funzioni della rete viaria e sulle sue modalità di utilizzo.

In sintesi, molte strade di Alessano hanno sezioni assolutamente inadeguate alle funzioni che devono svolgere; hanno per esempio un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia.

  - Classifica funzionale del Comune di Alessano

La classificazione funzionale della rete stradale di Alessano è di seguito riportata e riguarda il centro di Alessano, la frazione di Montesardo e la Marina di Novaglie.

La causa principale di congestione del traffico urbano si identifica nella promiscuità d’uso delle strade, promiscuità tra veicoli e pedoni, tra movimenti e soste, tra veicoli pubblici collettivi e veicoli privati individuali; quindi in primo è necessaria una definizione di un ‘idonea classifica funzionale.

| Legenda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Autostrade |  | E | Strade urbane di quartiere |
| B | Strade extraurbane principali |  | F | Strade locali |
| C | Strade extraurbane secondarie |  | F-bis | Itinerari ciclopedonali |
| D | Strade urbane di scorrimento |  |  |  |

| CLASSIFICA FUNZIONALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominazione Strada |  |  | Classifica Funzionale |
| TIPO DI STRADA | TOPONIMO | Località |  |
| contrada | Armino | Alessano | F |
| via | Via U. Baglivo | Alessano | F |
| via | Balduino | Alessano | F |
| via | Bari | Alessano | C |
| via | Boceti | Alessano | E |
| via | Brescia | Alessano | E |
| via | Brindisi | Alessano | F |
| via | Buffelli | Alessano | F |
| via | Caccioppola L. | Alessano | F |
| via | Caduti di Cefalonia | Alessano | F |
| via | Cappuccini | Alessano | E |
| contrada | Carducci | Alessano | F |
| via | Carducci | Alessano | F |
| via | Castello | Montesardo | F |
| via | Cesare Raho | Alessano | F |
| via | Chiesa | Montesardo | F |
| via | C. Colombo | Alessano | E |
| strada | Comunale Alessano Corsano | Alessano | F |
| via | Comunale Alessano Presicce | Alessano | F |
| strada | Comunale Alessano Tricase | Alessano | F |
| strada | Comunale Casine | Alessano | F |
| strada | Comunale Monti | Alessano | F |
| via | A. Comneno | Alessano | F |
| via | Comunale per Tiggiano | Alessano | F |
| via | Costa O.G. | Alessano | F |
| via | G. D'annunzio | Alessano | E |
| via | Degli Artigiani | PIP | E |
| via | Dei Caduti | Alessano | E |
| via | Dei Messapi | Alessano | F |
| via | Deledda | Alessano | F |
| via | Dell'Emigrante | Alessano | F |
| via | Dell'Industria | PIP | E |
| via | Della Costituente | Alessano | F |
| via | Della Giudecca | Alessano | F |
| via | delle Murge | Alessano | F |
| via | di Mezzo | Montesardo | F |
| via | Di Sotto | Montesardo | F |
| via | Di Vittorio G. | Alessano | E |
| via | Donnanotara | Alessano | F |
| via | Donniche | Alessano | F |
| via | Doria A. | Novaglie | F |
| via | Duca | Alessano | F |
| via | Firenze | Alessano | F |
| via | Foggia | Alessano | F |
| via | Foscolo U. | Alessano | F |
| via | Fosso Muraglie | Alessano | F |
| via | Genova | Alessano | F |
| via | Giovanni XXIII | Alessano | F |
| via | Gonfalone | Alessano | F |
| via | Gorizia | Alessano | F |
| via | II Novembre | Alessano | E |
| via | IV Novembre | Alessano | E |
| via | L. da Vinci | Alessano | E |
| via | La Nuova | Alessano | F |
| via | La Torre | Alessano | F |
| via | Lapilli Monti | Alessano | F |
| via | La Pineta | Alessano | F |
| via | Latomo Massa | Alessano | F |
| via | Lazio | Alessano | F |
| via | Lecce | Alessano | F |
| via | Leopardi G. | Alessano | F |
| via | Macello | Alessano | F |
| via | Machiavelli | Alessano | F |
| contrada | Macurano | Alessano | F |
| via | Macurano | Alessano | E |
| via | Macurano Montesardo | Alessano | E |
| via | Madonna del Riposo | Alessano | F |
| via | Madonna della scala | Alessano | F |
| via | Madre Teresa di Calcutta | Alessano | F |
| via | Magellano | Novaglie | F |
| via | Maiorana | Alessano | F |
| via | Manzoni | Alessano | F |
| via | Marina di Novaglie | Alessano | C |
| via | Marsala | Alessano | F |
| contrada | Matine | Alessano | C |
| via | Matine | Alessano | C |
| via | Mazzini | Alessano | F |
| via | Mazzoni | Alessano | F |
| via | Micocci | Alessano | F |
| via | Milano | Alessano | F |
| via | Milazzo | Alessano | F |
| via | Moazzi | Alessano | F |
| via | Contrada Monache | Alessano | F |
| via | Monaco | Alessano | F |
| via | Monastero | Alessano | F |
| via | Montegrappa | Alessano | F |
| via | Moro A. | Alessano | F |
| via | Mortella | Alessano | F |
| via | Muraglie | Alessano | F |
| via | Napoli | Alessano | F |
| via | Nazionale | Alessano | C |
| via | Nicolardi A. | Alessano | F |
| via | Nova | Alessano | F |
| via | Nuova | Montesardo | F |
| via | Orfano | Alessano | F |
| via | Padre Bonaventura | Alessano | F |
| piazza | Padre Pio | Alessano | F |
| via | Palermo | Alessano | F |
| via | Papuli | Alessano | F |
| via | Pascoli G. | Alessano | F |
| via | Pastore G. | Alessano | F |
| via | Piave | Alessano | F |
| via | Piero Panesi | Alessano | F |
| via | Pirandello | Alessano | F |
| via | Pola | Alessano | F |
| via | Portanova | Alessano | E |
| via | Portanova | Montesardo | F |
| via | Potenza C. | Alessano | F |
| via | Presicce | Alessano | D |
| via | Principe di Piemonte | Alessano | D |
| strada | Prov.le Alessano Corsano | Alessano | D |
| strada | Prov.le Alessano Presicce | Alessano | D |
| via | Prov.le per Presicce | Alessano | D |
| via | Prov.le per Barbarano | Alessano | D |
| via | Raho I | Alessano | F |
| via | Raho II | Alessano | F |
| via | Rimenbranze | Alessano | E |
| via | Roma | Alessano | C |
| via | Rose-Cavalcatore | Alessano | F |
| piazza | S.Antonio | Alessano | F |
| contrada | S. Angelo | Alessano | F |
| strada | S.P. 190 | Alessano | D |
| strada | S.P. 358 | Alessano | D |
| strada | S.P. 275 | Alessano | D |
| via | San Francesco | Alessano | F |
| via | Sangiovanni C. | Alessano | F |
| via | Sangiovanni S. | Alessano | C |
| via | Santa Barbara | Alessano | F |
| via | Santa Maria del Foggiaro | Alessano | F |
| via | Santi Martiri | Alessano | F |
| via | Santosorge | Alessano | F |
| via | Sauro N. | Alessano | F |
| via | Serio | Alessano | F |
| via | Serre | Alessano | F |
| via | Sicilia | Alessano | F |
| via | Soleto | Alessano | F |
| via | Spirito Santo | Alessano | F |
| via | S.S. 275 | Alessano | C |
| via | Stazione | Alessano | C |
| via | Storella | Alessano | F |
| via | Tagliamento | Alessano | F |
| via | Taranto | Alessano | F |
| via | Terramessere | Alessano | F |
| via | Torino | Alessano | F |
| contrada | Trappeti | Alessano | C |
| via | Trento | Alessano | F |
| via | Trieste | Alessano | F |
| via | Troiani | Alessano | F |
| via | Urro | Alessano | F |
| via | Vecchia Montesardo | Alessano | F |
| via | Vecchia Novaglie | Alessano | F |
| via | Vecchia per Tiggiano | Alessano | F |
| via | Vecchia Portanova | Alessano | F |
| via | Venezia | Alessano | F |
| via | Verdi G. | Alessano | F |
| contrada | Verdiane | Alessano | F |
| via | Verga G. | Alessano | E |
| via | Vespucci | Novaglie | F |
| traversa | Via Montegrappa | Alessano | E |
| via | Vigna la Corte | Alessano | F |
| via | Vignomarino | Alessano | F |
| via | Vittorio Emanuele | Alessano | F |
| via | XX Settembre | Alessano | F |
| via | XXIV Maggio | Alessano | F |
| via | Zara | Alessano | F |
| Le strade non in elenco sono tutte da considerarsi Strade F |  |  |  |

  - Il sistema viario

Il sistema viario di progetto delle strade è la possibile coincidenza tra la classificazione funzionale e quella del Codice della Strada attribuendo ad ogni strada la sezione prevista per il suo ruolo.

Detto ciò l’attribuzione e/o adeguamento non è cosa semplice per i seguenti motivi:

- L'adeguamento della rete extraurbana non dipende dall'Amministrazione comunale e richiede soprattutto il coinvolgimento di poteri e di investimenti da parte di Enti di livello superiore (Provincia, Regione);

- L'adeguamento della rete interna alla città non sempre è consentito data la forte densità del costruito e quindi la mancanza di spazi necessari per aumentare la sezione stradale.

Nella parte centrale del Centro abitato è ormai chiaro che non si possa intervenire per adeguare le infrastrutture, ma è quindi necessario limitare l’uso della rete al traffico privato.

In questo modo è possibile mantenere invariata e, talvolta, elevare l'accessibilità al centro storico della città, richiesta dalla gran parte dei cittadini, per le funzioni di lavoro, studio, svago ed utilizzo dei pubblici servizi.

La rete stradale di Alessano rispecchierà i seguenti criteri:

- La classificazione di progetto della rete urbana primaria deriva dal fatto che per descrivere la rete della città, dopo aver valutato le caratteristiche fisiche assegnate dal Codice della Strada, si è introdotta un'altra tipologia di strade, caratterizzata da funzioni analoghe a quella delle strade urbane di scorrimento, ma con sezione più ristretta, prevista a questo scopo dalle Direttive ministeriali in materia. La una nuova tipologia di strada introdotta, costituita dalle strade di scorrimento, è quella di “Interquartiere”, cui sono assegnate tutte le prerogative delle strade di scorrimento, come il divieto di sosta in carreggiata e la messa in gerarchia delle intersezioni, senza l'onere delle quattro corsie;

- I collegamenti di minore importanza, destinati alla distribuzione interna delle zone delimitate dalla rete di scorrimento, sono stati classificati come strade di quartiere;

- Quelle esterne al perimetro del centro abitato di Alessano sono invece classificate come strade extraurbane secondarie e strade extraurbane locali.

- Il regolamento viario

Il progetto attua un Sistema di percorsi previsti e permette la connessione dei principali nuclei, quello di Alessano, Montesardo e Marina di Novaglie.

  - Il Regolamento Viario di Alessano

La classificazione della rete stradale, come prevista dall'art. 2 del Codice della Strada, dovrà essere stata integrata da un apposito regolamento viario che determina le caratteristiche geometriche e l'uso di ogni singolo arco stradale.

La predisposizione di questo regolamento è esplicitamente prevista dalle direttive ministeriali sulla redazione dei Piani di Traffico.

Il regolamento viario detta norme sia per l'uso e la gestione delle strade esistenti, sia per la realizzazione e l'uso delle strade di nuova costruzione o ristrutturate.

Esso considera le diverse strade secondo la gerarchia assegnata ed è diviso nelle seguenti sezioni:

- caratteristiche tecniche,

- componenti di traffico ammesse,

- disciplina della sosta,

- accessi carrai e pedonali di insediamenti ad alta affluenza di utenti,

- funzioni ammissibili lungo le sedi stradali e le pertinenze delle sedi stradali.

Regolamento Viario che sarà approfondito nella successiva redazione di uno studio di fattibilità di dettaglio o di un PPTU (Piano Particolareggiato del Traffico Urbano).

- 6.1.1 Norme Generali per le strade a traffico limitato

Sulle strade della rete locale, individuate come strade a traffico limitato, il traffico veicolare è soggetto alle determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

In linea generale le strade a traffico limitato sono soggette a limitazioni parziali o totali della circolazione, che possono essere permanenti o limitate ad alcuni periodi, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge 122/89, che definisce le zone a traffico limitato.

In tutte queste strade, le caratteristiche tecniche delle sezioni, le componenti di traffico ammesse, la regolamentazione della sosta, gli accessi carrai e pedonali consentiti e le funzioni ammissibili sono determinate da apposite ordinanze, contestuali o successive a quelle con cui l'Amministrazione deciderà modifiche o ampliamenti delle limitazioni di traffico.

- 6.1.2 Disciplina del carico e scarico delle merci

L'Amministrazione ha la facoltà di porre limiti e condizioni al carico e scarico delle merci su tutta la rete stradale urbana. In ogni caso, si prevede che sia determinato l'orario di carico e scarico delle merci sulla rete delle strade a traffico limitato. Gli orari saranno individuati con apposita ordinanza.

- Interventi Previsti dal P.G.T.U.

Gli interventi proposti nel piano sono stati indicati separatamente all’interno degli allegati presenti, considerando il centro urbano della città di Alessano, della frazione di Montesardo, della Marina di Novaglie.

Alcuni interventi sono da considerare come realizzabili nel breve periodo, rispetto ad altri e comunque nell’arco di validità del P.GT.U., arco temporale che il Codice della Strada fissa in due anni.

E’ chiaro che il PGTU, deve andare di passo con quella che è la pianificazione urbanistica, quindi è possibile un allungamento delle tempistiche.

  - La salvaguardia del Centro Storico

I principi fondamentali che riguardano la protezione dal traffico del centro storico, in relazione ai seguenti problemi:

- le strade dei centri storici, prevalentemente di sezione ridotta e storicamente realizzate per la viabilità pedonale e per lo spostamento di mezzi leggeri, sono inadatte ai forti traffici autoveicolari di attraversamento moderni, che vanno ad incidere sensibilmente e negativamente anche come inquinamento atmosferico che acustico;

- la crescita e le trasformazioni delle attività urbane inducono un continuo aumento del traffico nelle aree centrali, cui occorre porre rimedio con apposite limitazioni.

La tendenza è quella di elevare il pregio architettonico, culturale e ambientale del centro storico, sia per la crescente domanda di ambienti urbani ad alta qualificazione sia perché a questo si aggiunge anche l’aumento delle attività commerciali.

Questi fenomeni aumentano la naturale evoluzione della mobilità all’interno del centro storico, quindi la non regolamentazione di ciò induce a prevedere una limitazione della circolazione autoveicolare.

Si è impostato quindi un sistema che tenga conto di

- privilegiare l'uso pedonale e ciclabile delle strade del centro;

- regolamentare particolari tipi di ZTL, con accesso agli autoveicoli privati dei non residenti, attraverso determinati percorsi stradali in determinate fasce orarie (es. dalle 6,00 alle 23,00) che ne impediscono il totale attraversamento e un sistema di parcheggi posti ad una distanza raggiungibile a piedi dalle destinazioni più centrali;

- tutelare le esigenze di accessibilità dei residenti.

Ciò consente di raggiungere gli obiettivi fondamentali posti dalle Direttive Ministeriali:

- miglioramento delle condizioni ambientali dell'area centrale (riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico);

- attuazione dei requisiti necessari al miglioramento delle condizioni paesaggistiche del centro storico;

- aumento delle possibilità di accesso al centro per il maggior numero di cittadini interessati.

Interventi che conciliano anche quelle che sono le esigenze dei residenti e delle attività commerciali presenti.

Quindi una serie di interventi flessibili che creano anche le condizioni per un uso pedonale del centro storico. (Vedi allegato 1 e 2)

    - Le zone a traffico limitato (art. 3 D.L. 285/92)

La ZTL individuata per il Centro di Alessano comprende l’intero nucleo storico della città, l’organizzazione proposta si basa su due differenti tipi di ZTL, in modo da garantire l’accessibilità pedonale con i parcheggi di scambio gomma piede. Inoltre, è stato previsto un perimetro di Zona a Traffico Limitato anche per il centro storico della vicina frazione di Montesardo.

L’attuazione delle ZTL avverrà solo dopo la successiva redazione di uno studio di fattibilità di dettaglio o di un PPTU (Piano Particolareggiato del Traffico Urbano).

Tale strumento consentirà la definizione di eventuali sub-zone, gli interventi (segnaletica, telecamere, ecc.) e il suo funzionamento (regolamento, orari, pass, ecc.).

L’introduzione delle Zone a Traffico Limitato servirà innanzitutto a scoraggiare l’uso del mezzo privato per circolare nel centro cittadino senza però bandire del tutto il traffico veicolare, ed allo stesso tempo a tutelare i residenti attraverso i permessi di parcheggio e circolazione (pass). (Vedi allegato 1 e 2)

Il Piano individua le seguenti strade:

| ZONE A TRAFFICO LIMITATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Previsione di Piano |
| Via Alessio Comneno | Alessano | Senso unico | ZTL |
| Via Cesare Raho I | Alessano | Senso unico | ZTL |
| Via Placido Buffelli | Alessano | Senso unico | ZTL |
| Via A. Letizia | Alessano | Senso Unico | ZTL |
| Via F. Storella | Alessano | Senso Unico | ZTL |
| Via O. G. Costa | Alessano | Senso Unico | ZTL |
| Via S. Maria del Foggiaro | Alessano | Doppio Senso di Marcia | ZTL |
| Via della Giudecca | Alessano | Doppio Senso di Marcia | ZTL |
| Via Chiesa | Montesardo | Doppio Senso di Marcia | ZTL |
| Via Piave | Montesardo | Senso Unico | ZTL |
| Via di Mezzo | Montesardo | Senso Unico | ZTL |
| Via Duchessa D’Anna | Montesardo | Senso Unico | ZTL |
| Via Portanova | Montesardo | Doppio Senso di Marcia | ZTL |
| Via Castello | Montesardo | Doppio Senso di Marcia | ZTL |
| Via Torre | Montesardo | Senso Unico | ZTL |
| Via A. Mazzapinta | Montesardo | Senso Unico | ZTL |
| Via di Sotto | Montesardo | Senso Unico | ZTL |

    - Previsioni di zone e itinerari pedonali

Gli interventi per la mobilità pedonale previsti il centro di Alessano sono di due tipi: interventi di tipo generale (manutenzione ordinaria, emanazione di ordinanze e altri atti amministrativi) e interventi di tipo specifico (progetti particolareggiati di aree e percorsi pedonali).

Gli interventi generali riguardano principalmente l’istituzione di aree pedonali attraverso ordinanze anche a tempo (domeniche, festività, o particolari fasce orarie della giornata) la messa a norma degli spazi pedonali lungo la viabilità urbana, in termini di miglioramento della sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione, illuminazione, ecc. Questa tipologia di intervento rientra nella normale attività delle Amministrazioni Comunali, e riveste una importanza fondamentale nei rapporti con la cittadinanza. (Vedi allegato 1 e 2)

Il Piano individua le seguenti strade:

| ZONE E ITINERARI PEDONALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Previsione di Piano |
| Via Cesare Raho II | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Corte De Mita | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Corte Micocci | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via Micocci | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via G. A. Duca | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Corte Borrello | Alessano | Zona Pedonale | Zona Pedonale |
| Corte Manfredi | Alessano | Zona Pedonale | Zona Pedonale |
| Via Mortella | Alessano | Zona Pedonale | Zona Pedonale |
| Via Troiani | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Corte Oronzo Palma | Alessano | Zona Pedonale | Zona Pedonale |
| Corte C. Aresio | Alessano | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via della Giudecca | Alessano | Zona Pedonale | Zona Pedonale |
| Via Santi Martiri | Montesardo | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via Verardi | Montesardo | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via Soleto | Montesardo | Sosta non regolamentata | Zona Pedonale |
| Via Nazaro Sauro | Marina di Novaglie | Doppio senso di Marcia | Zona Pedonale |

    - La mobilità delle persone a ridotta mobilità motoria

Il tema viene inserito nell'ambito della mobilità pedonale. Nell'ambito del PGTU vengono definiti criteri informatori di una azione progettuale ed attuativa che dovrà entrare in tutti i piani particolareggiati; più che di redigere un progetto specifico si tratterà quindi di introdurre in tutti i progetti il punto di vista della difficoltà di movimento.

Saranno quindi affrontati problemi del tipo:

- adeguamento dei percorsi pedonali alle norme sulle barriere architettoniche;

- accessibilità al trasporto pubblico (gomma - ferro);

- miglioramento funzionale degli attraversamenti pedonali (riconoscimento avvisatori sensoriali).

  - La rete stradale di scorrimento Interquartiere

In assenza di un sistema di tangenziali extraurbane, gli interventi previsti per migliorare le condizioni ambientali del centro urbano della città (centro storico) portano come atto conseguente rispetto allo stato di fatto, ad una diversa organizzazione della circolazione urbana.

A tale scopo è stata individuata una rete stradale di scorrimento interquartiere, coincidente con le principali arterie di penetrazioni e alcune le strade di distribuzione interna al centro urbano.

In generale la geometria di questa rete presenta deficienze strutturali tra cui un insieme di intersezioni che potranno essere risolte e fluidificate attraverso l'introduzione di interventi strutturali. (Vedi allegato 3 e 4)

Il Piano individua le seguenti strade:

| STRADE INTERQUARTIERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Configurazione Futura |
| Via Matine | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via G. di Vittorio | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via A. Nicolardi | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Fosso Muraglie incrocio via Santo Sorge | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Pezze Piccinne | Alessano | Strada interpoderale | Doppio senso di marcia |
| Via Napoli | Alessano | Tratto Doppio senso di marcia e tratto senso unico | Senso Unico |
| Via Firenze | Alessano | Tratto Doppio senso di marcia e tratto senso unico | Senso Unico |
| Contrada Armino incrocio via Milano Via Napoli | Alessano | Doppio senso di marcia | Senso unico |
| Via Roma | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Mazzini incrocio via Bari | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Bari | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Moro incrocio via Nazionale | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Nazionale | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Tagliamento | Alessano | Doppio senso di marcia | Senso unico |
| Via Peppino Impastato | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Maiorana incrocio via Dell’Orfano | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Maiorana incrocio via Macurano | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Macurano incrocio via Maiorana direzione Marina Novaglie | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Caduti da via Scipione Sangiovanni a via Macurano | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Caduti da via Macurano a via D. Monaco | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via D. Monaco | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia e Senso unico sino a Via Terramessere |
| Via Scipione Sangiovanni | Alessano | Senso unico | Senso unico |
| Via Principe di Piemonte | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Contrada Trappeti | Alessano | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Nazionale | Montesardo | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Trieste da via Nazionale a via M. D’Azelio | Montesardo | Senso unico | Senso unico |
| Via Trieste da Via M. D’Azelio a via Monastero | Montesardo | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Monastero incrocio via Madre Teresa di Calcutta | Montesardo | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Madre Teresa di Calcutta | Montesardo | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| Via Ruggiano | Montesardo | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |
| S.P. 358 | Marina di Novaglie | Doppio senso di marcia | Doppio senso di marcia |

    - Componenti di traffico ammesse a deroghe

Date le caratteristiche geometriche delle arterie stradali, inferiori a quelle indicate dal Codice della Strada, il piano dovrà ammettere flussi di traffico possibili nel livello di strada con scorrimento maggiore.

  - Fluidificazione delle intersezioni sulle reti di scorrimento interquartiere

Per quanto concerne le intersezioni della rete di scorrimento interquartiere, il piano, sempre all’interno dei Piani Particolareggiati del PGTU dovrà prevedere, dove possibile canalizzazione delle svolte e rotatorie a raso. (Vedi allegato 3 e 4)

  - La rete viaria minore

Oltre alle strade di scorrimento interquartiere, tutta la rete viaria della città costituisce la rete minore; lo scopo di questa rete è quello di consentire la distribuzione del traffico all'interno delle singole zone urbane.

Su questa rete, di livello inferiore non si tratta di garantire il transito di flussi elevati con diversa destinazione urbana ed extraurbana, ma la regolamentazione dei flussi che hanno destinazione all'interno del quartiere.

Ciò si ottiene calibrando le caratteristiche di progetto dell’infrastruttura ed organizzando i tracciati della rete minore in modo che, lungo la rete locale, non siano consentite velocità elevate, né spostamenti con itinerari continui di attraversamento della città.

La rete minore è stata classificata secondo le seguenti tipologie di progetto:

STRADE URBANE DI QUARTIERE: definite dal Codice della Strada come “strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata".

STRADE LOCALI: definite dal Codice della Strada come “strade...opportunamente sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade”; in questa categoria rientrano tutte le strade di gerarchia inferiore alla strada di quartiere (quindi anche strade parcheggio, strade a traffico limitato, strade pedonali).

Il Piano individua le seguenti strade:

| STRADE URBANE DI QUARTIERE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Previsione di Piano |
| Via Fosso Muraglie incrocio via Santo Sorge a via Marsala | Alessano | Doppio senso di marcia | Senso unico |
| Via Muraglie | Montesardo | Doppio senso di marcia | Senso unico |

  - Sicurezza stradale e “zone 30”

Come è noto gli incidenti della strada sono prodotti da una serie di disfunzioni dei sistemi che regolano l’interazione fra le decisioni, le azioni umane (per oltre l’80%), il sistema delle infrastrutture (per circa il 17%) e tutti i tipi di veicolo (per lo 0,23%).

Il seguente grafico riporta la tipologia di strade con maggiore incidentalità

Ambito di Incidenti stradali nazionale

Il PGTU oltre a fornire gli indirizzi utili per la futura pianificazione del traffico, attraverso la risoluzione di problematiche di tipo infrastrutturale, individua i primi provvedimenti da intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del numero degli incidenti.

In particolare si potrà ridurre il numero e gli effetti degli incidenti sulle strade adottando le seguenti strategie:

- in primo luogo concentrando le risorse sugli interventi relativi alla protezione delle utenze deboli, ovvero abbattimento della velocità dei veicoli in transito mediante la messa in opera di sistemi di rallentamento, di attraversamenti pedonali illuminati, rialzati o protetti;

- migliorando le infrastrutture esistenti, adeguamento le aree di intersezione per migliorarne il campo di visibilità;

- promozione dei “Piani di Segnalamento” come primo e più rapido livello progettuale per intervenire sulla funzionalità e la sicurezza della circolazione stradale;

- redazione di “Piani dei Percorsi Sicuri Casa-Scuola”.

Per valutare l'efficacia dei diversi provvedimenti attuati dal Piano, sarà necessario che l’amministrazione attui una verifica periodica dell'intera rete stradale comunale e delle aree di intersezione più critiche della rete, attraverso la costituzione di un centro di monitoraggio dell’incidentalità per la localizzazione esatta e sistematica degli incidenti.

  - Il collegamento Centro Urbano – Mare

Tra i vari sistemi di mobilità analizzati dal Piano, quelli a supporto del settore turistico (soprattutto durante la stagione estiva) risultano ancora inevasi. Tra questi, spicca su tutti un collegamento stabile tra il centro urbano del Comune di Alessano e la frazione di Montesardo con la Marina di Novaglie.

Date le condizioni orografiche, la presenza di una sola ed unica via di accesso alla marina di Novaglie, l’impossibilità di realizzare strade ex-novo, e quindi il verificarsi di continui ingorghi, una soluzione è l’introduzione di una navetta “Shuttle” a basso impatto ambientale (di tipo elettrico) per consentire ed incentivare la mobilità sostenibile.

  - Il Sistema della sosta

La perimetrazione della “zona di particolare rilevanza urbanistica” è lo strumento che la legge 122/89 mette a disposizione delle Amministrazioni per la gestione dello stazionamento.

Conviene riepilogare le vicende che stanno alla base dell'ideazione di queste particolari zone.

Le “zone di particolare rilevanza urbanistica”, così definite dalla legge 122/89, sono nate come strumento per evitare le conseguenze negative del vecchio Codice della Strada, che avrebbe impedito qualsiasi seria gestione della sosta, e stabiliva che la sosta su area pubblica devesse essere sempre onerosa.

Le “aree di particolare rilevanza urbanistica” sono diventate il fondamentale strumento a disposizione delle amministrazioni per gestire la politica della sosta.

Mediante l'individuazione di apposite “aree di particolare rilevanza urbanistica” le amministrazioni comunali italiane vengono a trovarsi nelle stesse condizioni operative che in Svizzera, in Germania e negli altri stati del Nord Europa, hanno consentito ai governi locali di mettere in atto una gestione della sosta estremamente efficiente.

    - Tariffazione della sosta

Il sistema di tariffazione della sosta deve essere definito dall'Amministrazione, in ragione dei criteri di bilancio adottati.

Pertanto, per scoraggiare il parcheggio a lungo termine nel centro cittadino, il PGTU prevede di applicare la sosta a pagamento ad alcune strade strategiche della città (aree centrali e/o per la presenza di poli attrattori).

La rimanente sosta non a pagamento, sarà opportunamente regolamentata nella fase esecutiva, attraverso l’individuazione di zone a sosta libera, con disco orario, e di tipo residenziale.

Conviene però richiamare alcuni criteri generali ai quali la tariffazione delle soste dovrebbe essere improntata e che hanno dato prova di essere molto efficaci nella gestione del sistema dello stazionamento:

- le tariffe devono essere crescenti dalla periferia verso il centro, in modo che gli utenti non abbiano convenienza ad effettuare soste lunghe nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione;

- liberare dalla sosta la viabilità principale, a partire da quella di scorrimento Interquartiere, ecc.;

- migliorare la rispondenza tra domanda e offerta a pagamento.

    - Individuazione di aree da destinare a parcheggio e nodi di scambio

Per affrontare il tema dello stazionamento ed individuare la direzione degli interventi di progetto, si ritiene utile distinguere le componenti che caratterizzano la sosta in ambito urbano:

•	sosta di interscambio;

•	sosta di scambio per l'accesso alle funzioni centrali;

•	sosta residenziale.

Per evitare che tutti gli autoveicoli entrino in città e parcheggino in centro, occorre individuare apposite aree da destinare a parcheggi di interscambio e scambio.

Il Piano ha individuato per i centri urbani di Alessano, Montesardo e per la Marina di Novaglie apposite aree da destinare a parcheggi di interscambio e scambio. (Vedi allegato 3 e 4)

Il Piano individua le seguenti strade interessate dall’azione descritta:

| AREE DESTINATE A PARCHEGGIO E NODI DI SCAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Previsione di Piano |
| Area compresa tra via G. Di Vittorio, via Don Pyrreca, via dell’Emigrante e via G. Pastore | Alessano | - | Parcheggio di scambio e sosta autobus |
| Via Pezze Piccine | Alessano | - | Parcheggio di scambio e sosta autobus |
| Via Carlo Sangiovanni | Alessano | Parcheggio libero e sosta autobus | Parcheggio libero e sosta autobus |
| Piazza Mercato | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio residenti e parcheggio per periodo di tempo |
| Via Rimembranze | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio residenti e parcheggio per periodo di tempo |
| Via Vittorio Emanuele | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio residenti e parcheggio per periodo di tempo |
| Via Mazzini – Villa Potenza | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Via Bari | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Via Scipione Sangiovanni Piazza Don Tonino Bello fino a incrocio IV Novembre | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio per periodi di tempo |
| Via Scipione Sangiovanni da via IV Novembre a via Moro | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Piazza Don Tonino Bello | Alessano | Parcheggio per periodi di tempo | Parcheggio per periodi di tempo |
| Via Roma | Alessano | Parcheggi liberi | Parcheggi liberi |
| Via Cappuccini incrocio via Fiume | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Via Fiume | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Via Cappuccini | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero |
| Via Macurano (Cimitero) | Alessano | Parcheggio libero | Parcheggio libero e sosta autobus |
| Via Nazionale | Montesardo | Parcheggio per periodi di tempo | Parcheggio per periodi di tempo |
| Piazzale Magellano | Marina di Novaglie | Parcheggio libero | Parcheggio di scambio e sosta autobus |
| Piazzale Mediterraneo | Marina di Novaglie | Parcheggio libero | Parcheggio a tariffa oraria |
| Le strade non in elenco sono da considerarsi a Parcheggio libero |  |  |  |

| FERMATA AUTOBUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toponomastica |  | Configurazione Attuale | Previsione di Piano |
| Piazzetta Padre Pio | Alessano | Fermata autobus | Fermata autobus |
| Via Roma | Alessano | Fermata autobus | Fermata autobus |
| Via Maiorana | Alessano | Fermata autobus | Fermata autobus |
| Via Nazionale | Montesardo | Fermata autobus | Fermata autobus |
| Piazzale Mediterraneo | Marina di Novaglie | - | Navetta “Shuttle” |

  - Mobilità lenta

La mobilità lenta e sostenibile è uno degli aspetti affrontati dal PGTU il quale seguendo le direttive regionali L.R. del 23 giugno 2008, n. 16 traccia ed integra una rete integrata di trasporto necessaria a garantire la mobilità di cittadini e visitatori dell’intero territorio del Comune di Alessano.

La rete dei percorsi ciclo-pedonali ha previsto un sistema intermodale treno-auto-bici attraverso punti/parcheggi scambio-sosta auto dove poter scambiare auto - bicicletta.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione dei percorsi ciclabili sono:

- Migliorare l’accessibilità ai siti turistici del territorio di Alessano attraverso servizi di mobilità sostenibile in sostituzione del mezzo privato.

- Favorire l’intermodalità e le differenti combinazioni di mobilità dei turisti

- Promuovere il recupero delle infrastrutture di trasporto dismesse con finalità turistiche (Riqualificazione della stazione di Alessano-Corsano in disuso)

Si prevedono le seguenti realizzazioni:

- ASSE CICLOVIA DELL’AQP, asse Ciclistico Regionale, che da Lecce arriva a S.M. di Leuca.

Attraversa la Serra del Cianci, località “La Vasca” per poi giungere nella frazione di Montesardo dove è presente la Torre Piezometrica dell’AQP.

- ASSE STAZIONE FSE – TORRE PIEZOMETRICA dalla stazione FSE di Alessano-Corsano, il percorso si addentra nelle strade rurali e intersecando il Centro Rupestre di Macurano raggiunge il Torrino Piezometrico dell’AQP di Montesardo.

Assi sui quali si attestano le 3 “Direttrici” necessarie a fruire l’intero territorio di Alessano e mettere in rete quelli che sono i suoi maggiori recettori:

- Direttrice 1. Torre Piezometrico - Montesardo: Dal Torrino Piezometrico di Montesardo sarà possibile fruire delle risorse paesaggistiche e culturali che il belvedere di Montesardo offre, percorrendo quelle che sono le Antiche Mura Messapiche.

- Direttrice 2. Località “La Vasca” – Alessano: Da località La Vasca in Alessano, posta sulla Serra del Cianci il percorso ciclabile attraverserà il Comune di Alessano fino ad attestarsi sul nodo intermodale posto a valle della Serra del Cianci.

- Direttrice 3. Località “La Vasca” – Santa Marina (Comune di Salve): Da località La Vasca in Alessano, e proseguendo in direzione Ruggiano, frazione del Comune di Salve, ci si attesta su quella che è “La Via Francigena”, fino ad arrivare a Santa Marina, importante luogo di culto raggiunto ogni anno da migliaia di pellegrini.

A completamento di quella che è la pianificazione di mobilità per la sostenibilità lenta è previsto:

- Tracciato Alessano – Macurano: percorso interno all’ambito urbano importante per la connessione interna del centro abitato che altra a connettere il centro antico del Comune di Alessano ci consente di raggiungere, percorrendo via Macurano, sia il Cimitero del Don Tonino Bello, sia il centro rupestre di Macurano, sia il polo scolastico.

La rete è formata da itinerari ciclabili, definiti, a norma del Nuovo Codice della strada come “percorso stradale utilizzabile dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale)”.

La continuità di ciascun itinerario è ottenuta facendo ricorso a soluzioni progettuali differenziate, riconducibili alle categorie introdotte dal Codice:

a) piste ciclabili in sede propria

b) piste ciclabili su corsia riservata

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari

Le differenti soluzioni vengono adottate, in relazione alla classificazione della rete ed al regolamento viario, graduando i livelli di protezione in base al potenziale di vulnerabilità per i ciclisti, derivante dalle caratteristiche dei flussi motorizzati presenti. (Vedi allegato 5)

Si osserva in particolare che lungo la rete stradale di distribuzione interna e non al nucleo storico di Alessano l’esiguità degli spazi disponibili e la ricchezza funzionale del contesto sconsigliano la realizzazione di percorsi pedonali o ciclopedonali separati dalla rete stradale.

Su tali assi si ammette dunque la coesistenza in carreggiata di ciclisti e mezzi motorizzati.

I Tracciati andranno verificati, adeguati e/o modificati nei livelli successivi del P.G.T.U.

Il Piano prevede la istituzione di corsie ciclabili contromano entrando a far parte della rete ciclabile «sicura». E’ prevista la presenza di indicazioni volte ad evidenziare la continuità degli itinerari, anche in assenza di specifici elementi fisici di protezione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nei punti di maggiore conflitto con le altre componenti di traffico. A tale proposito, i punti di intersezione della rete stradale con la rete ciclabile fondamentale, sopra definita, dovranno essere sistematicamente verificati e, dove necessario, esplicitamente trattati per recuperare le migliori condizioni possibili agli attraversamenti dei ciclisti.